河南新科隆电器有限公司

宿舍维修招标要求

一、投标人资格要求：

合格的投标人应具备独立的法人资格及安装资质，具有独立订立和履行合同的能力。

二、投标范围、要求：

河南新科隆电器有限公司宿舍维护工程补充以下内容：

- 2-1、男女员工浴池暖气气源铺设，女工浴池增加独立热水管路保证水压，暖气主管采用无缝钢管，规格DN25X3.2，管路总长约80米，不铺设新回水管路，回水管路与原管路连接，安装独立疏水阀；女浴池热水管路从热水箱单独铺设，管路规格不变；

- 2-1-1、男女员工浴池暖气各增加4组蒸汽钢铝复合暖气片，每组供暖面积不小于15m²，男、女员工浴池间各供暖面积不小于60m²，进户管路加装蒸汽减压阀，量程0.1-0.2兆帕，保证室温，暖气片外增加防护网，防止员工烫伤，男工浴池地面地板砖修补10m²；女浴池热水管增加加压泵；

- 2-2、1#宿舍楼1单元门口地下渗水封堵，1#宿舍楼北侧下水管漏水疏通止漏；

- 2-3、2#宿舍楼屋顶防水重新制作，总面积约400m²，更换屋顶伸缩缝盖瓦20米,2#宿舍楼门顶散水位置防水重新制作，防水材料采用3mm厚SBS，铺设两道，盖瓦采用1.0mm厚304牌号不锈钢材料；

- 2-4、1#、2#宿舍楼卫生间损坏设施维修，维修管材品牌优先选用金牛、保利、富华，洁具品牌优先选用惠达、箭牌，粉刷内墙涂料品牌优先选用立邦、多乐士、三棵树，维修工程量按统计表内容。

- 2-4-1、2#宿舍楼北侧增加9套白色PVC下水管，管径φ110mm，单根长度约20m，总长180m，配置弯头，接头。

- 三、本工程包工包主辅料，一次性包死，投标方需考虑全面，不因由于设计、投标漏项、价格上涨等各种原因引起的工程内容变更、工程量变化、价差等变更工程总额，所增加的所有费用已包含在预算内，由投标方负责。

四、其它要求：

1、施工中所有进场材料应符合国家有关标准并提供相关合格证明、经发标方验收合格签字后方可使用；

3、施工所有进场材料及施工用一切工具、车辆，全部由施工方负责看护，期间所发生一切丢失、损坏事件一律由施工方全部负责。

五、验收标准：

4-1、暖气接通后，室外温度10°C以下时，室内温度不低于20°C，女浴池花洒全部通热水；

4-2、1#宿舍楼1单元门口无渗水，1#宿舍楼北侧下水管不漏；

4-3、维修部位不漏水；

4-4、按统计表及补充要求验收。

六、保修说明：本工程质保期为一年，在保修期内出现问题中标方应在接到通知一天内到现场修复，逾期不修，发标方有权自行安排修理，一切费用从中标方质保金中扣除。

七、投标方须知及投标文件的组成

1、投标书正、副本各一份，投标人应将投标文件密封，并在封口处加盖投标人单位公章，联系电话。

2、企业法人营业执照（复印件加盖单位公章）  3、税务登记证（复印件加盖单位公章）

4、法人授权委托书（原件）。

八、投标时投标人应交纳招标押金五千元整，不缴纳投标保证金者，无资格参加投标，落标单位的投标保证金在通知落标单位的5日内无息返还给落标单位，中标单位工程开工后退还，恶意投标、弃标者不予退还。

九、中标方应按中标通知书规定的时间地点与招标方签订中标经济合同；否则按弃标处理，没收全部保证金。

十、中标单位在施工期间，应做到安全、文明施工，因本工程施工发生的一切安全事故及产生的费用，一律由施工方负责承担。

十一、其它未尽之处按国家规范进行。

注：1、后附明细一份。

2、报价单样表一份（请分四个项目小计报价后合计总价）。